Практическая работа 2
Свёрточные нейронные сети: обнаружение объектов с помощью YOLO26

Выполнил(а): _________________________  (Фамилия И. О.)Группа: _____________
Преподаватель: _____________

2026

1. Введение

Цель  работы  —  изучить  обнаружение  объектов  с  помощью  свёрточных нейронных сетей на примере архитектуры YOLO26. В отличие от классификации,  здесь  модель  не  только  определяет,  что  изображено,  но  и находит положение каждого объекта рамкой. Для работы взят размеченный датасет  Construction  Site  Safety  с  сайта  Roboflow  Universe:  фотографии строительных площадок с разметкой средств защиты и техники.

В  работе  обучаются  три  версии  YOLO26  —  nano,  small  и  medium,  они сравниваются между собой, лучшая модель тестируется на новых изображениях и сопоставляется со второй архитектурой Faster R-CNN. Качество оценивается на проверочной и тестовой выборках по метрикам Precision, Recall, mAP и IoU.

2. Используемые инструменты

Работа выполнена на языке Python. Для обучения детектора YOLO26 использовалась  библиотека  Ultralytics,  для  второй  модели  Faster  R-CNN  — PyTorch  и  torchvision,  для  расчёта  метрики  mAP  —  torchmetrics.  Работа  с массивами велась на NumPy, графики строились в Matplotlib, изображения и разметка  обрабатывались  через  PIL.  Обучение  проводилось  в  среде  Google Colab с подключённым графическим ускорителем.

3. Описание датасета

Датасет Construction Site Safety содержит изображения строительных площадок с разметкой в формате YOLO. Используется версия 27 с десятью классами: Hardhat, Mask, NO-Hardhat, NO-Mask, NO-Safety Vest, Person, Safety Cone, Safety Vest, machinery, vehicle. Данные разбиты на три части: 2603 изображения для обучения, 114 для проверки и 82 для теста. Каждое изображение приведено к размеру 640 на 640 пикселей. Датасет заранее скачан с Roboflow Universe в формате YOLOv8 и загружается в ноутбук с компьютера.

Рисунок 1 — Примеры изображений с разметкой

4. Методология

Предобработка. Изображения и разметка берутся в готовом формате YOLO. Для обучения YOLO сама применяет аугментацию (отражения, изменение цвета, мозаику), приводит изображения к 640 на 640 и нормализует их.

Архитектуры.  YOLO26  —  одноэтапный  детектор:  изображение  делится  на сетку, и сеть за один проход предсказывает рамки, вероятность объекта и класс. Сравниваются три версии разного размера: nano (около 2,4 миллиона параметров), small (около 9,5 миллиона) и medium (около 20,4 миллиона). Для сравнения берётся вторая архитектура — Faster R-CNN на основе ResNet50, это

двухэтапный детектор: сначала отдельная подсеть предлагает области, затем они уточняются и классифицируются.

Подбор гиперпараметров. Размер изображения 640 на 640 и батч 16 выбраны как стандартные для YOLO и подходящие под память GPU. Число эпох 20 даёт модели  сойтись  и  укладывается  во  время  сессии.  Главный  перебираемый параметр — размер сети: три версии обучаются в одинаковых условиях, и лучшая выбирается по метрикам на проверочной и тестовой выборках.

Обучение.  Все  три  версии  YOLO26  обучались  по  20  эпох  оптимизатором, который библиотека подбирает автоматически. Faster R-CNN дообучался на части обучающей выборки (800 изображений) пять эпох оптимизатором SGD со снижением скорости обучения. Для воспроизводимости зафиксированы источники случайности.

5. Результаты

Сравнение версий YOLO26 показало ожидаемую картину: с ростом размера модели качество растёт. Версия medium набрала лучшие метрики на тесте, поэтому она выбрана основной.

| Версия | Параметры, млн | mAP50 | mAP50-95 | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| yolo26n | 2,38 | 0,607 | 0,338 | 0,680 | 0,553 |
| yolo26s | 9,47 | 0,737 | 0,447 | 0,823 | 0,668 |
| yolo26m | 20,36 | 0,764 | 0,481 | 0,869 | 0,714 |

У лучшей версии (medium) на проверочной выборке mAP50 0,834 и mAP50-95 0,522, на тестовой mAP50 0,764 и mAP50-95 0,481. По классам лучше всего распознаются каски, маски и техника, хуже — мелкие сигнальные конусы.

Подробные метрики по классам на тестовой выборке:

| Класс | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardhat | 0,948 | 0,827 | 0,921 | 0,594 |
| Mask | 0,912 | 0,750 | 0,798 | 0,545 |
| NO-Hardhat | 0,808 | 0,615 | 0,603 | 0,352 |
| NO-Mask | 0,855 | 0,747 | 0,802 | 0,374 |
| NO-Safety Vest | 0,888 | 0,705 | 0,744 | 0,448 |
| Person | 0,843 | 0,770 | 0,816 | 0,573 |
| Safety Cone | 0,782 | 0,457 | 0,504 | 0,207 |
| Safety Vest | 0,826 | 0,780 | 0,829 | 0,552 |
| machinery | 0,898 | 0,841 | 0,892 | 0,673 |
| vehicle | 0,930 | 0,645 | 0,734 | 0,493 |

Рисунок 2 — Графики обучения лучшей модели

Рисунок 3 — Матрица ошибок

Рисунок 4 — Примеры обнаружения на тестовых изображениях

Графики  обучения  показывают  снижение  функции  потерь  и  рост  mAP  по эпохам  без  признаков  сильного  переобучения.  На  примерах  из  тестовой выборки  модель  уверенно  находит  людей  в  касках  и  жилетах  и  отмечает нарушения.

Сравнение со второй моделью. Faster R-CNN, обученный в более скромных условиях,  набрал  mAP50  0,611  и  mAP50-95  0,283  —  ниже,  чем  YOLO26 medium. Средний IoU предсказанных рамок составил около 0,66.

| Модель | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- |
| YOLO26 (medium) | 0,764 | 0,481 |
| Faster R-CNN | 0,611 | 0,283 |

6. Ответы на контрольные вопросы

Как работает YOLO. YOLO решает задачу обнаружения за один проход сети. Изображение делится на сетку, и сеть сразу предсказывает координаты рамок, вероятность наличия объекта и класс. В отличие от двухэтапных детекторов, которые сначала ищут области-кандидаты, а затем их классифицируют, YOLO делает всё одновременно, поэтому работает быстро и подходит для реального времени.

Сравнение версий nano, small и medium. Версии отличаются размером сети. Nano самая лёгкая и быстрая, но её точность ниже. Medium тяжелее по числу параметров и времени обучения, зато даёт более высокое mAP. Это видно и по таблице: при росте размера модели метрики стабильно улучшаются.

Метрики  Precision,  Recall,  mAP  и  IoU.  Precision  показывает  долю  верных срабатываний  среди  всех  предсказанных  рамок,  Recall  —  долю  найденных объектов среди всех размеченных. Среднее значение точности mAP считается по  площади  под  кривой  precision-recall  и  усредняется  по  классам.  mAP50 использует порог совпадения рамок IoU 0,5, а mAP50-95 усредняет метрику по порогам от 0,5 до 0,95 и поэтому строже. IoU — это отношение площади пересечения предсказанной и истинной рамок к площади их объединения.

Сравнение YOLO и Faster R-CNN. Faster R-CNN — двухэтапный детектор: сначала  отдельная  подсеть  предлагает  области,  затем  они  уточняются  и классифицируются. Он обычно точен, но медленнее YOLO из-за двух этапов. В этой работе Faster R-CNN обучался меньше и на части данных, поэтому его mAP ниже; при равных условиях обучения разрыв сократился бы. Выбор между подходами зависит от того, что важнее — скорость или максимальная точность.

7. Выводы

Работа показала, что YOLO26 хорошо справляется с обнаружением средств защиты  на  стройплощадке.  Качество  растёт  с  размером  модели,  и  версия medium дала лучший результат при умеренном времени обучения. Двухэтапный Faster R-CNN при ограниченном обучении уступил YOLO по точности. Для практической задачи, где важны скорость и приемлемая точность, одноэтапный YOLO  выглядит  предпочтительнее,  а  при  необходимости  качество  можно поднять, увеличив число эпох и объём данных.